8(495) 543-53-03

8(925) 543-53-03

8(926) 844-72-32

www.protechka24.ru

www.просушка24.рф

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ РД-1801-24

по результатам инфракрасного термографического обследования ограждающих конструкций, скрытых инженерных коммуникаций, на объекте Московская область

Волоколамский район д. Большое

Сырково д12

(Наименование объекта)

|  |  | г. Москва |  | 2024 | РД-1801-24 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | №документа | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лит. |  |  | Лист | Листов |
| Разработал |  | Чернов А.Н |  | 18.01 |  |  |  |  | 1 | 39 |
| Н. контроль |  | Трифонов А.А. |  | 18.01 |  |  |  |  |  |  |

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Федеральный закон РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- ГОСТ Р 54852-2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».

- СП 50.13330.2012 Свод правил «Тепловая защита зданий».

- СТО 00044807-001-2006 «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий ».

- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий и сооружений».

- Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации».

- СП 13-102-2003. «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

- МДС 23-1.2007 «Методические рекомендации по комплексному теплотехническому обследованию наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники».

- ВСН 43-96 «По теплотехническим обследованиям наружных ограждающих конструкций зданий с применением малогабаритных телевизоров».

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

- СНиП II-26-76 «Кровли».

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях».

- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные параметры микроклимата внутри помещений».

- Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. ГОСГОРТЕХНАДЗОР РОССИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  КОНТРОЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩИМ МЕТОДОМ

FLIR E6 — тепловизор

| ### Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| ### Создание изображения |  |
| ИК-разрешение | 160 x 120 пикселей |
| MSX разрешение | 320 x 240 пикселей |
| Температурная чувствительность | 0.06°C |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 2.6 мрад |
| Режимы изображения | ИК-изображение, визуальное изображение, MSX®, Картинка в картинке, галерея пиктограмм |
| Цветовая сигнализация | Синим выше/красным ниже установленной температуры |
| Дисплей | Экспонометр, область показаний максимальной/минимальной температур |
| Поле зрения/минимальное фокусное расстояние | 45º x 34º / 0.5 м |
| Спектральный диапазон | 7.5 - 13 мкм |
| Частота обновления изображений | 9 Гц |
| Фокусировка | Бесфокусный объектив |
| Матрица в фокальной плоскости (FPA) | Неохлаждаемый микроболометр |
| ### Вывод изображения |  |
| Дисплей | 3” цветной ЖК дисплей 320 x 240 пикселей |
| Настройка изображений | автоматическая настройка/блокировка изображений |
| ### Измерения |  |
| Спотметр | Центральная точка |
| Диапазон температур объекта | от -20°C до +250°C |
| Точность | ±2 °C или ±2% от показаний, for ambient temperature 10°C до 35°Cand object temperature above + 0°C |
| Поправка на коэффициент излучения | Варьируется от 0.1 до 1.0 |
| Таблица пропускания | Таблица пропускания стандартных материалов |
| Поправка на отраженную эффективную температуру | Автоматически, на основании введенных значенийотраженной температуры |
| Внесен в госреестр | Да |

Влагомер Testo 606-1

| ### Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
| Внесен в госреестр | Да |
| Температурная чувствительность | 0.06°C |
| Измерение | древесина, строительные материалы |
| Диапазон измерения влажности (древесина) | от 7.0 до 54.8 % |
| Диапазон измерения влажности (стройматериалы) | 0.1 до 22.1 % |
| Min абсолютная погрешность | 1 % |
| Погрешность измерения температуры воздуха | ±1 °С |

Цифровой измеритель влажности материалов  D MT68, Бесконтактный детектор влажности

| ### Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
| Внесен в госреестр | Да |
| Температурная чувствительность | 0.06°C |
| Измерение | древесина, строительные материалы |
| Диапазон измерения влажности (древесина) | от 0 до 100 % |
| Диапазон измерения влажности (стройматериалы) | 0 до 100 % |
| Min абсолютная погрешность | 2 % |
| Погрешность измерения температуры воздуха | ±1 °С |
| Измеренная глубина | 5-40 мм (0,2-1,57 дюйма) |

Бесконтактный измеритель влажности древесины MESTEK WM700A. Индуктивный влагомер

| ### Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество и напряжение элементов питания | батарея 3 * AAA |
| Внесен в госреестр | Да |
| Температурная чувствительность | 0.06°C |
| Измерение | древесина, строительные материалы |
| Диапазон измерения влажности (древесина) | 0 ~ 70% |
| Диапазон измерения влажности (стройматериалы) | 0 ~ 70% |
| Min абсолютная погрешность | 1 % |
| Погрешность измерения температуры воздуха | ±1 °С |
| Измеренная глубина | 20 мм |

| ### ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состояние основания | Показатели | Норма |
| Влажность основания | 5% | 3 % |
| Влажность воздуха в помещении | 32% | 35-55% |
| Температура в помещении | 20,3 0С | 18-250С |
| Явные протечки | Отсутствуют | Отсутствие |
| Общестроительные работы ( бетонирование, штукатурка, покраска с обильным выделением влаги) | нет | - |
| Этаж | 2 | - |
| Помещение с центральным отоплением включено | Да | - |

Результаты измерений.

Результаты измерений представлены на рисунках и на термографических изображениях.

Большие теплопотери

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам инфракрасного термографического влагометрийного обследования ограждающих конструкций, на объекте контроля, были получены наиболее объективные инструментальные данные, на основании которых можно заключить следующее:

- На момент проведения исследования, все инженерные коммуникации на объекте контроля находились в рабочем состоянии. ГВС (горячего) и ХВС (холодного) водоснабжения , отопления, канализации.

- На момент проведения обследования, фактического выхода воды и каких-либо признаков активных протечек воды в помещениях, не  имеются

- Температура в помещении составляет 20,3 0С при норме 18-250С

- Имеются тепло потери здания и мостики холода по всей наружной площади здания

- Влажность воздуха в помещении 33 %   при норме 35-55%

- Влажность основания (пол ) 5 % при норме 3 %

ВЫВОД

- На объекте условия в помещении не соответствуют требованиям по тепло потерям здания

- Необходимо провести ремонт (заделка швов) по всему периметру здания . также рекомендовано выполнить  кладку кирпичом или выполнить вентилируемый фасад  всего здания с утеплением

- Выполнить ремонт конька здания с последующим утеплением

- По нижнему венцу всего здания  необходимо провести гидроизоляционные работы с утеплением

Эксперт промышленной безопасности, аттестация МТУ Ростехнадзор п.11, 12 [строительные конструкции зданий и сооружений]

технический специалист НК II уровня [тепловой метод]

Чернов А.Н.